MG236使用说明

- 产品技术参数:

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 工作电源 | 直流12VDC＋10％；电流1.2A |
| 开锁继电器 | 直流１２ＶＤＣ／２Ａ |
| 环境温度 | 工作：0℃～45℃；存储：-10℃～55℃ |
| 有效卡片存储容量 | 225张，每张有效卡同时具备一个“个人密码” |
| ４位通用密码容量 | １组 |
| 读卡器发射频率 | 125HKz |
| 感应卡识别 | ＥＭ或ＥＭ兼容卡 |
| 读卡距离 | 5-15CM |
| 开门方式 | ２类（卡或通用密码＋卡加个人密码） |

２．功能及设置：（对控制器进行任何设置都须在编程状态下进行）

1）．进入编程方式：

按［*］＋［６位编程密码］，嘟嘟两声响，（红灯闪烁，绿灯长亮。出厂的编程密码是990101，用户在启用门禁设备后，务必修改此编程密码。如果在20秒之内没有任何编程指令，系统自动退出编程状态。）

2）．修改编程密码：

按［0］＋［6位新编程密码］＋［重复6位新编程密码］，嘟嘟两声响；表示设置成功。

3）设置开门方式：

①.卡或通用密码：按[1]+[0]，嘟嘟两声响；

②.卡加个人密码：按[1]+[1]，嘟嘟两声响；

4）设置开门时间：

按[2]+[TT]，嘟嘟两声响；TT表示开门时间，以秒为单位，如开锁时间为3秒，则TT=03；

5）设置/修改通用开门密码：

按[3]+[4位新通用开门密码]，嘟嘟两声响，原4位通用密码被覆盖；按[3]+[0000]，嘟嘟两声响，清除所有“通用密码”；

6）设置防拆报警功能：

①.关闭防拆报警：按[4]+[0]，嘟嘟两声响；

②.开启防拆报警：按[4]+[1]，嘟嘟两声响；

7）设置有效卡：

按[5]+[4位卡编号]嘟嘟两声响之后+[在控制器前感应需要设置的卡]，嘟一声响后，嘟嘟两声响，加卡成功；（4位卡编码是用户自定义的，可以是0000-9999之间的任意数， 每张卡的编码不得重复，该编码同时也是“卡加个人密码”门禁方式时的个人密码；

８) 删除有效卡：

①.按[6]+[4位卡编码]，嘟嘟两声响，

②.按[7]+[感应需要删除的卡]，嘟一声响后，嘟嘟两声响；（删除多张有效卡重复上面的步骤）

③.删除所有已设置卡，建议恢复出厂设置；

9）设置门磁报警状态：

①.关闭门磁报警：按[8]+[0]，嘟嘟两声响；

②.开启门磁报警：按[8]+[1]，嘟嘟两声响；（开启本功能后，当正常开门后，没有关门，或者没有通过控制器开启，控制器将发出嘟嘟嘟连续长鸣报警，可外接报警器。）

10）恢复出厂设置：

按[9]+[86]，嘟嘟两声响，接着嘟嘟嘟三长声响，5秒钟后嘟嘟嘟三声短响，进入正常工作状态；

11）退出编程状态：

按[*]，嘟嘟两声响。（对控制器设置完毕之后，退出编程状态；如果在20秒之内没有任何编程指令，系统自动退出编程状态。）

3．强制恢复出厂编程密码：

拆下控制器，将J2的两脚短接一下后松开，控制器嘟一声响，接着嘟嘟两声响，控制器即可恢复到出厂编程密码990101。

4．系统连线附图：